Ablauf Stunde 1	Kennenlernen des elektromagnetischen Schwingkreises

| Phase / Zeit | Inhalt | Bemerkungen | Material |
| --- | --- | --- | --- |
| Einstieg | Technische Anwendung zeigen z.B. Handy, RFID-Chip, Radio | Gegenüberstellung mit Federpendel? (keine Energiebetrachtung im gA) |  |
| Erarbeitung I | Vorstellen des Schwingkreises - Variante A Reihenschaltung von Spule (430 Hy) und Kondensator (40 μF) sowie Stromstärkemessgerät, Spannungsmessung parallel zum Kondensator - Variante B: Reihenschaltung aus 2 Spulen (N=2000 in Reihe) mit Eisenkern, Kondensator von der Platine (1 μF) und Funktionsgenerator (Rechteckspannung), Oszilloskop parallel zum Kondensator geschaltet - Variante C: Aufbau mit Sammlungsmaterial und MobileCassy oder vergleichbarem Mess-System | Auswahl des Experimentes je nach Ausstattung Denkbar ist auch die Vorstellung von zwei Varianten zwecks Vergleichs! | 011 Foto VA Schwingkreis als Demoexperiment 012a Foto VB Schwingkreis mit Material aus dem Leybold-Kasten und Oszilloskop nur mit U 012b Foto VB Schwingkreis mit Material aus dem Leybold-Kasten und Oszilloskop mit U und I 013a Foto VC Schwingkreis mit Sammlungsmaterial und MobileCassy 013b Foto VC Schwingkreis mit Sammlungsmaterial und MobileCassy |

| Erarbeitung II Beobachtungen | Lernende erkennen den Vorgang als Schwingung, vergleichen ihre Beobachtungen mit bekannten Schwingungen (z.B. Federschwingung) Beobachtungen Variante A: - Stromstärke und Spannung schwingen um eine Nullposition herum, Schwingung um 90° verschoben, Amplitude nimmt ab. Beobachtungen Variante B: - Oszilloskop zeigt a) die angelegte Rechteckspannung mit Schwingungen zu Beginn jedes Rechtecks (nach Drücken der „AUTO-Taste“). b) das Zeit-Weg-Diagramm einer Schwingung mit abnehmbarer Amplitude (nach Veränderung der Zeitachse) (Der Ein-/Ausschaltvorgang wird regelmäßig durch Anlegen einer Rechteckspannung wiederholt.) Beobachtungen Variante C: - Das Diagramm auf dem MobileCassy zeigt das Zeit-Weg-Diagramm einer Schwingung mit abnehmender Amplitude |  | Oszilloskopbild - U-Messung Oszilloskopbild - U- und I- Messung |
| --- | --- | --- | --- |
| Erklären | Mögliche (knappe) Erklärung der elektromagnetischen Schwingung: Vorwissen Federschwingung: Das System schwingt zwischen Vorwissen Induktion/Kondensatorentladung: (Energetischer Ansatz:) Start-> (Energie steckt im geladenen Kondensator =) maximale (positive Spannung) Beim Umlegen des Schalters setzt die Entladung ein, aber die Kurve entspricht nicht dem bekannten Verlauf. Beim Umlegen des Schalters wird der Kondensator entladen, dadurch fließt ein Strom im Kreis. Wenn sich das Magnetfeld in einer Spule ändert, wird in dieser eine Spannung durch induziert. Dadurch wird das Absinken der Spannung am Kondensator verlangsamt. Schließlich maximaler Strom, aber Spannung = 0, erneute Änderung (Abbau) des Magnetfeldes führt zu Induktionsspannung, durch die der Kondensator mit umgekehrter Polung aufgeladen wird, usw. | Ggf. L-Info! Im KC wird eine Erläuterung bzw. Deutung des elektromagnetischen Schwingkreises nicht gefordert. Daher kann eine Erklärung in Umfang und Tiefe der Lerngruppe angepasst erfolgen. D.h. die Erklärung kann knapp ausfallen, wenn die Lerngruppe damit zufrieden ist. |  |