| Stundenthema: Messungen im elektromagnetischen Schwingkreis | Stand: 27.02.23 |
| --- | --- |
| # Beschreibung und Zielsetzung der Schülerexperimente Die Schülerinnen und Schüler sollen die Beobachtungen aus dem Demonstrationsexperiment noch einmal selber entdecken und bestätigen die Abhängigkeit der Periodendauer im elektromagnetischen Schwingkreis von der Kapazität der benutzten Kondensatoren untersuchen ihre Kompetenzen im Experimentieren und Aufnehmen von Messdaten üben Ergebnisse: Messdaten zur Auswertung in Bezug auf Periodendauer, Frequenz und Amplitude |  |
| # Voraussetzungen: Die Schülerinnen und Schüler … - haben den Aufbau des Schwingkreises und das Prinzip einer Messwerterfassung kennengelernt. - haben Erfahrungen im Umgang mit digitaler Messwerterfassung. |  |
| # Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … - sichern ihre Fertigkeiten im Aufbau von elektrischen Schaltungen. - festigen Ihre Kompetenzen im Umgang mit digitaler Messwerterfassung. |  |

# Hinweise und Tipps zur Realisierung der Schülerexperimente: - Die Auswahl der Experimente erfolgt nach Ausrüstung der Sammlung. Für MobileCassy (mit und ohne App) sowie Oszilloskop (zusammen mit dem Elektrikkasten) ist je ein Arbeitsblatt vorhanden. - Diese Stunde ist optional. Ein eigenes Messen zum elektromagnetischen Schwingkreis ist im KC nicht vorgesehen. Allerdings ergibt sich hier die Möglichkeit zur Festigung und Übung im Experimentieren, insbesondere im Umgang mit digitaler Messtechnik.

Messungen im elektrischen Schwingkreis

Aufgaben:

- Bauen Sie die Schaltung nach dem Foto auf.
Benutzen Sie eine Spule mit Eisenkern und den Kondensator C = 1 μF .
(Tipp: Sie finden den Aufbau auch noch real auf dem Lehrerpult.)

Stellen Sie die Mikroschalter auf der Platine „Funktionsgenerator“ wie abgebildet:

Frequenz 1…10 Hz

Rechteckspannung

Wichtig: 
Achten Sie auf die richtige Polung des Messgerätes (Farben der Kabel!)

- Versorgen Sie die Messverstärker-Platine mit Spannung (12 V ~).
Stellen Sie mit dem oberen Regler an der Platine „Funktionsgenerator“ eine Frequenz von etwa 5 Hz für die Rechteckspannung ein.

- Schalten Sie das Oszilloskop ein und wählen Sie Kanal 1. 
Drücken Sie am Oszilloskop die Taste „AUTO“.
Betrachten Sie das Oszilloskop-Bild. Es sollte jetzt so aussehen, wie auf dem Aufbau-Foto. Regeln Sie ggf. die Amplitude nach (unterer Regler der Platine „Funktions-generator“).

- Verändern Sie die Zeitliste so, dass Sie nur noch die Schwingung sehen. 
Ggf. können Sie sie auch vertikal auf die t-Achse verschieben.

Bestimmen Sie die Amplitude und die Periodendauer aus dem Diagramm.

- Wiederholen Sie den Versuch für verschiedene andere der roten Kondensatoren (nicht die blauen Elektrolytkondensatoren verwenden)

- Stellen Sie eine Vermutung zum Zusammenhang der Periodendauer T und der Kapazität C auf. Begründen Sie dies anhand Ihrer Messergebnisse.

- Zusatz: 
Untersuchen Sie die Veränderungen bei der Periodendauer bei zwei in Reihe geschalteten Spulen.