| Stundenthema: Messungen im elektromagnetischen Schwingkreis | Stand: 27.02.23 |
| --- | --- |
| # Beschreibung und Zielsetzung der Schülerexperimente Die Schülerinnen und Schüler sollen die Beobachtungen aus dem Demonstrationsexperiment noch einmal selbst entdecken und bestätigen die Abhängigkeit der Periodendauer im elektromagnetischen Schwingkreis von der Kapazität der benutzten Kondensatoren untersuchen ihre Kompetenzen im Experimentieren und Aufnehmen von Messdaten üben Ergebnisse: Messdaten zur Auswertung in Bezug auf Periodendauer, Frequenz und Amplitude |  |
| # Voraussetzungen: Die Schülerinnen und Schüler … - haben den Aufbau des Schwingkreises und das Prinzip einer Messwerterfassung kennengelernt. - haben Erfahrungen im Umgang mit digitaler Messwerterfassung. |  |
| # Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … - sichern ihre Fertigkeiten im Aufbau von elektrischen Schaltungen. - festigen Ihre Kompetenzen im Umgang mit digitaler Messwerterfassung. . |  |

# Hinweise und Tipps zur Realisierung der Schülerexperimente: - Die Auswahl der Experimente erfolgt nach Ausrüstung der Sammlung. Für MobileCassy (mit und ohne App) sowie Oszilloskop (zusammen mit dem Elektrikkasten) ist je ein Arbeitsblatt vorhanden. - Diese Stunde ist optional. Ein eigenes Messen zum elektromagnetischen Schwingkreis ist im KC nicht vorgesehen. Allerdings ergibt sich hier die Möglichkeit zur Festigung und Übung im Experimentieren, insbesondere im Umgang mit digitaler Messtechnik.

Messungen im elektrischen Schwingkreis

Aufgaben:

- Bauen Sie die Schaltung nach dem Foto auf.
Benutzen Sie eine Spule mit Eisenkern 
(900 Wdg.) und den Kondensator
mit C = 1 μF .
(Tipp: Sie finden den Aufbau auch noch real auf dem Lehrerpult.)

- Schalten Sie das MobileCassy ein. 
Nehmen Sie folgende Einstellungen vor:   
a) bei U den Messbereich -3 V….3 V.
b) bei t eine Messzeit von 20 ms / ein Intervall von 10 μs / 
   einen Trigger für U: Flanke fallend, Schwelle 2,5 V

- Laden Sie den Kondensator auf etwa U = 3 V auf (Wechselschalter in Position „links“).

- Starten Sie die Messung und schalten Sie die Wechselschalter in Position „rechts“.

- Bestimmen Sie die Amplitude und die Periodendauer aus dem Diagramm.

- Wiederholen Sie den Versuch für verschiedene Kondensatoren.

- Stellen Sie eine Vermutung zum Zusammenhang der Periodendauer T und der 
Kapazität C auf. Begründen Sie dies anhand Ihrer Messergebnisse.

- Zusatz: Untersuchen die Veränderungen bei der Periodendauer bei der Verwendung von Spulen mit anderer Windungszahl.