Hinweis: Video zu dem Experiment im Material

Schaltplan:

U0=6 V

L≈140 H

Kontroll-

Lampe

LED

+

-

- Zeichnen Sie den Elektronenfluss für den Einschalt- und Ausschaltvorgang in verschiedenen Farben in den Schaltplan ein.
Erläutern Sie, warum die LED beim Einschalten nicht, beim Ausschalten jedoch hell aufleuchtet.

- Beim Einschalten sollen drei verschiedene Zeitpunkte betrachtet werden:

- die Kontrolllampe leuchtet nicht,

- die Kontrolllampe leuchtet schwach,

- die Kontrolllampe leuchtet stark.

Die nachfolgende Filmleiste (Rückseite) zeigt im ersten Bild den Energiefluss zum ersten Zeitpunkt. Zeichnen Sie in die Filmleiste  für die zwei weiteren Zeitpunkte den zugehörigen Energiefluss. Erläutern Sie unter energetischen Aspekten, warum die Kontrolllampe verspätet angeht, wenn sich eine Spule im Stromkreis befindet.

Information:

Beim Ein- und Ausschalten spielen Induktionseffekte innerhalb der Spule eine Rolle.

Besonderheit in dieser Situation: Es gibt hier keine Induktionsspule. Die im Stromkreis befindliche Spule, ist sowohl felderzeugende Spule als auch Induktionsspule gleichzeitig. Diesen Effekt, dass die Spule in sich selbst eine Spannung hervorruft, nennt man Selbstinduktion.

- Erläutern Sie mithilfe der Information den Einschaltvorgang an der Spule. Sortieren Sie dazu die folgenden Aspekte in eine sinnvolle Reihenfolge.

| a) Das sich ändernde Magnetfeld bewirkt in der Spule selbst eine Induktionsspannung. | b) Das bewirkt ein langsameres Ansteigen der Stromstärke. | c) Der Schalter wird geschlossen. | d) Dadurch, dass sich die Stromstärke ändert, ändert sich auch das von der Spule erzeugte Magnetfeld. |
| --- | --- | --- | --- |
| e) Die Stromstärke vergrößert sich schlagartig. | f) Die Induktionsspannung ist der Ursache entgegengerichtet. |  | g) Mit zunehmender Zeit stellt sich eine feste Stromstärke ein, es liegt dann keine Selbstinduktion mehr vor. |

- Vergleichen Sie den Vorgang beim Ein- und Ausschalten der Spule mit der Auf- und Entladung des Kondensators.

el. Energie

U0=6 V

+

-

U0=6 V

+

-

U0=6 V

+

-

Ein- und Ausschaltvorgang mit dem digitalen Oszilloskop untersuchen

Aufbau und Durchführung:

R = 33 Ω
Rechteckspannung U, f = 50 Hz

- Spule überbrückt

- mit Spule

- mit Eisenkern

- ohne Eisenkern mit zusätzlicher zweiter Spule

Aufgaben:

1.  Bauen Sie den Versuch wie in der Skizze dargestellt auf. Begründen Sie, dass die Spannung am Widerstand ein Maß für die elektrische Stromstärke darstellt.

2. Stellen Sie am Funktionsgenerator eine Rechteckspannung mit f = 50 Hz ein. Sie sollen vier Versuche durchführen und die Beobachtungen auf dem Oszilloskop Display jeweils skizzieren:

a) Überbrücken Sie zunächst die Spule mit einem Kabel.

b) Entfernen Sie das Überbrückungskabel, so dass jetzt ein Stromkreis aus Spule und Widerstand besteht.

c) Schieben Sie einen Eisenkern in die Spule.

d) Entfernen Sie den Eisenkern. Stellen Sie die zweite Spule neben die erste Spule und schließen Sie sie an Kanal 2 des Oszilloskops an.

3. Erklären Sie die entstandenen Oszilloskopbilder in Versuch a) und b).

Erläutern Sie, was man aus Versuch c) über die Spule als Energiespeicher lernt.

Erläutern Sie, welcher der Satzbausteine aus Aufgabe 3) von Seite 1 zu Teilversuch d) gehört.

Material für Lehrkräfte:

Versuch a) Rechteckspannung vom Generator als stromproportionale Spannung am Widerstand

Versuch b) Stromverlauf an der Spule, c) mit Eisenkern

Versuch d), zweite Spule zur Messung der Induktionsspannung