| Kondensator-Aufladung gA | Stand: 01.03.23 |
| --- | --- |
| # Beschreibung und Zielsetzung der Schülerexperimente Die Schülerinnen und Schüler sollen selbstständig Experimente zu Aufladevorgängen hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs der Stromstärke I durchführen und aus den Messdaten die zugehörigen t-I-Diagramme ermitteln. Ergebnisse: … Die Schülerinnen und Schüler zeichnen das jeweilige Diagramm, begründen die Notwendigkeit einer exp. Regression, führen diese durch und ermitteln so den jeweiligen Zusammenhang. Ermitteln die HWZ und untersuchen qualitativ den Einfluss von R und C auf die HWZ. |  |
| # Voraussetzungen: Die Schülerinnen und Schüler … - kennen den Zusammenhang zwischen Q und I. - kennen den Kapazitätsbegriff und die Definition der Kapazität ist eingeführt - kennen den Entladevorgang und den exponentiellen Verlauf der Entladekurve - sind geübt im Umgang mit Experimentiermaterialien - sind geübt im Umgang mit dem elektronischen Rechenwerkzeug und haben Erfahrungen mit Regressionsverfahren |  |
| # Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … - beschreiben den t-I-Zusammenhang beim Aufladevorgang eines Kondensators mithilfe einer Exponentialfunktion - führen angeleitet ein Experiment zum Aufladevorgang hinsichtlich der Stromstärke durch. - ermitteln aus den Messdaten den zugehörigen t-I-Zusammenhang. - Beschreiben qualitativ den Einfluss von R und C auf die Halbwertzeit - begründen die Auswahl einer exponentiellen Regression auf der Grundlage der Messdaten. - ermitteln die geflossene Ladung mit Hilfe von t-I-Diagrammen - bestimmen die Kapazität des verwendeten Kondensators |  |

# Hinweise und Tipps zur Realisierung der Schülerexperimente: - Das Produkt aus R und C sollte im Bereich von 10 s bis 50 s liegen. - Bei kleinen Halbwertzeiten kann es sich lohnen Stoppuhr und Messgerät zu filmen, um so die Daten exakt ablesen zu können. - Aufnahme mit Cassy direkt möglich.

Die Aufladung eines Kondensators

Kondensatoren begegnen uns in vielen Bereichen. Die Fahrradleuchten der meisten Fahrräder sind mit Kondensatoren ausgestattet und ermöglichen ein Weiterleuchten, wenn man z.B. an einer Ampel steht.

In diesem Zusammenhang kann es sinnvoll sein zu untersuchen, und wie der zeitliche Verlauf des Aufladungsvorgang dieser Kondensatoren ist und wie viel Ladung beim Aufladeprozess gespeichert wird. Hier sollen Sie den Zusammenhang zwischen der elektr. Stromstärke I und der Zeit t untersuchen.

Aufgabe:

- Beschreiben Sie die Funktion der einzelnen Bauteile in der vorgegebenen Schaltskizze für den geschlossenen und den geöffneten Schalter.

- Bauen Sie die oben angegebene Schaltung auf.

- Notieren Sie die Daten zu ihrem Versuchsaufbau:

U0 = ……….      R  = ………..    C = …………..

- Messen Sie die Stromstärke I in Abhängigkeit von der Zeit t, notieren Sie die gemessenen Werte in folgende Tabelle und stellen Sie diese graphisch dar.

| Zeit t in s | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stromstärke I in ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Die Zeit, in der sich der die elektr. Stromstärke halbiert, bezeichnet man als Halbwertszeit th. Wenn die Halbwertzeit im weiteren zeitlichen Verlauf der Stromstärke konstant bleibt, liegt ein exponentieller Zusammenhang vor.

Untersuchen Sie mithilfe der Halbwertzeit, ob hier exponentieller Zusammenhang vorliegt.

- Führen Sie eine geeignete Regression für I in Abhängigkeit von t durch und dokumentieren Sie Ihr Vorgehen wie im Unterricht besprochen.

- Die Fläche unterhalb gibt die Ladung Q an, die auf den Kondensator geflossen ist.

Werten Sie den t-I-Graphen oder die Regressionsgleichung so aus, dass Sie die Ladung des Kondensators bestimmen.

- Variieren Sie bei Ihrem durchgeführten Experiment jeweils die Spannung U, die Kapazität C und den Widerstand R und geben Sie qualitativ an, welchen Einfluss diese Änderungen für die Halbwertzeit haben.

Hausaufgabe:

Bestimmen Sie für den Versuch, den Sie durchgeführt haben, die Kapazität des verwendeten Kondensators. Nutzen Sie dabei die von Ihnen ermittelte Ladung und die Aufladespannung und vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Aufdruck des Kondensators.

Materialien: (z.B. Fotos oder Skizzen)

Versuchsaufbau

Folgende Werte kann man erhalten bei R = 33 kΩ und C = 1000 µF.

| Zeit t in s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektronen-strom I in µA | 107,3 | 84,0 | 64,9 | 50,5 | 39,4 | 31,7 | 23,6 | 18,5 | 11,3 | 8,8 |

Eigentlich tragen die Werte für den Elektronenstrom ein negatives Vorzeichen. Die Stromrichtung sollte mit den SuS in der Konsolidierungsphase diskutiert werden.

Diagramm:

Für die Halbwertzeit ergibt sich: th=28 s

Bei anderer Spannung bleibt HWZ gleich. Für größeres C bzw. R ergeben sich größere HWZen.