| Zusammenfassung und Ladungs-bestimmung im t-I-Diagramm | Stand: 26.02.23 |
| --- | --- |
| # Beschreibung und Zielsetzung der Schülerexperimente Die Schülerinnen und Schüler sollen die selbstständig durchgeführten Versuche bzw. Versuchsergebnisse miteinander vergleichen und die in den „LearningApps“ dargestellten t-I- und t-U-Zusammenhänge begründen. SuS ermitteln die insgesamt geflossene Ladung. Ergebnisse: Die Schülerinnen und Schüler begründen insbesondere das Vorzeichen im t-I-Diagramm und das begrenzte Wachstum im t-U-Diagramm bei der Kondensatoraufladung. SuS ermitteln approximativ die insgesamt geflossene Ladung. |  |
| # Voraussetzungen: Die Schülerinnen und Schüler … - Der Zusammenhang zwischen Q und I ist bekannt. - Approximative Bestimmung von Flächen unterhalb von Funktionsgraphen. - Erfahrungen mit Regressionsverfahren. |  |
| # Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … - beschreiben den t-I-Zusammenhang und den t-U-Zusammenhang beim Aufladevorgang und beim Entladevorgang eines Kondensators mithilfe einer Exponentialfunktion. - begründen das Vorzeichen im t-I-Diagramm und das begrenzte Wachstum im t-U-Diagramm bei der Kondensatoraufladung. - Ermitteln die geflossene Ladung mithilfe eines t-I-Diagramms. |  |
| # Hinweise und Tipps zur Realisierung der Schülerexperimente: - Wenn die approximative Flächenermittlung aus der 10 Klasse bekannt ist, kann auf die Einführung bzw. Hilfestellung verzichtet werden. - Statt des Kästchenzählens kann auch die Ober-, Unter-, Trapezsumme oder Ähnliches verwendet werden. - Es können auch eigene LearningApps auf der Grundlage eigener Messwerte erstellt werden. - Link zu den LearningApps: https://learningapps.org/watch?v=ptjngbei322 oder https://learningapps.org/watch?v=p481oazxn22 |  |

Zusammenfassung der Gruppenergebnisse und Bestimmung der geflossenen Ladungsmenge Q

Aufgabe:

- Bearbeiten Sie die „LearningApp“. Achten Sie insbesondere auf t-I- und t-U-Diagramme zur Kondensatoraufladung und begründen Sie diesen Verlauf ausführlich.

Abb 1: QR-Code zur LearningApp

Ermitteln Sie aus dem folgenden t-I-Diagramm zur Kondensatorentladung die insgesamt geflossene Ladung.
Hinweis: Sollten Sie nicht mehr wissen, wie Sie dabei vorgehen müssen, nutzen Sie bitte die Hilfe.

Wie kann ich die vom Kondensator gespeicherte bzw. abgegebene Ladung graphisch ermitteln?

In der zehnten Klasse konnte beim Sterlingmotor die Energie als Fläche unter der Kurve des V-p-Diagramms interpretiert werden. Beim Kondensator können wir aufgrund des Zusammenhangs zwischen Ladung und Stromstärke das gleiche Verfahren anwenden.

Dazu kann es sinnvoll sein, die „Ladung pro Kästchen“ zu bestimmen und dann die Kästchen einfach zu zählen.

Materialien: (z.B. Fotos oder Skizzen)

Zusammenfassung der LearningApps:

Oder:

Bestimmung der Ladung, entweder durch Kästchenzählen, Obersumme, Trapezsumme oder Integral.