| Die Halbwertzeit bei der Kondensatorauf- und -entladung in Abhängigkeit von R und C | Stand: 26.02.23 |
| --- | --- |
| # Beschreibung und Zielsetzung der Materialien Die Schülerinnen und Schüler sollen … - anhand von vorgegebenen Entladekurven die Halbwertzeiten für verschiedene Kombinationen von R und C bestimmen - die Zusammenhänge tH(R) und tH(C) untersuchen und zu einer Gleichung zusammenfassen. Ergebnisse: Die Schülerinnen und Schüler zeigen … - z.B. durch graphische Auftragung, dass tH(R)~R und tH(C)~C gilt - fassen die Proportionalitäten zusammen und bestimmen den Proportionalitätsfaktor: tH~R∙C → tH=k∙R∙C mit k≈ln⁡(2) |  |
| # Voraussetzungen: Die Schülerinnen und Schüler … - kennen den Begriff der Halbwertzeit und können sie graphisch bestimmen - können Messdaten im Hinblick auf funktionale Zusammenhänge auswerten |  |
| # Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … - überprüfen den Zusammenhang zwischen der Halbwertzeit und dem Produkt aus R und C |  |

# Hinweise: # die Daten wurden mit den Widerständen aus den Leybold-Experimentierkästen aufgenommen, dadurch ergeben sich die Widerstands- und Kapazitätskombinationen. # Die Kondensatoren weisen in der Regel eine etwas größere Kapazität auf als aufgedruckt (≈+7%-10%).

Untersuchung der Halbwertzeit th in Abhängigkeit von der verwendeten Kapazität und dem verwendeten Widerstand

In zwei Versuchsreihen soll bei der Kondensatorentladung der Einfluss des Entladewiderstandes und der Kapazität auf die Halbwertzeit th untersucht werden.

Ziel ist es möglichst eine Gleichung für Halbwertzeit in Abhängigkeit von R und C zu finden.

In einer ersten Messreihe wird der Einfluss des Widerstands untersucht, in einer zweiten Messreihe der Einfluss der Kapazität.

Anschließend sollen beide Abhängigkeiten zusammengefasst werden, so dass man eine Gleichung für tH(R,C) erhält.

Kondensatorentladung: Variation von R

Die Kapazität beträgt bei allen Messreihen: C=1000 µF

R = 43 kΩ

R =20 kΩ

R = 33 kΩ

R = 10 kΩ

- Ermitteln Sie für jeden Entladewiderstand die Halbwertzeit th.

| R in Ω | 10000 | 20000 | 33000 | 43000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tH in s |  |  |  |  |

- Tragen Sie th gegen R auf und ermitteln Sie den funktionalen Zusammenhang für tH(R).

Kondensatorentladung: Variation von C

Der Entladewiderstand beträgt bei allen Messreihen: R=10 kΩ

C=2000 µF  µF

C=3000 µF  µF

C=4300 µF  µF

C=1000 µF  µF

- Ermitteln Sie für jede Kapazität die Halbwertzeit th.

| C in μF | 1000 | 2000 | 3300 | 4300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tH in s |  |  |  |  |

- Tragen Sie tH gegen R auf und ermitteln Sie den funktionalen Zusammenhang für tH(C).

- Fassen Sie beide Abhängigkeiten zusammen und bestimmen Sie eine Gleichung für tH(R,C).

Lösungshinweise:

C=1000 μF

| R in Ω | 10000 | 20000 | 33000 | 43000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tH in s | 8,0 | 15,5 | 25,5 | 33,0 |

Die Halbwertzeit ist proportional zu R.

R=10kΩ

| C in μF | 1000 | 2000 | 3300 | 4300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t12 in s | 8,0 | 15,5 | 25,5 | 33,5 |

Die Halbwertzeit ist proportional zu C.

Zusammenfassung:

tH  ist proportional zu R∙C. tH≈0,76∙R∙C

Erwartet wird: tH=ln⁡(2)∙R∙C≈0,69∙R∙C. Da die aufgedruckten Kapazitäten z.T. um 10% über den tatsächlichen Werten abweichen, ist die Abweichung der Konstanten nicht überraschend.

Materialien: (z.B. Fotos oder Skizzen)

Versuchsaufbau