| Untersuchung der Kondensatoraufladung mit dem Differenzenverfahren | Stand: 24.02.23 |
| --- | --- |
| Ergebnisse: Das vorgestellte Vorgehen bietet eine Möglichkeit, die Vorgänge beim Aufladen eines Kondensators zu analysieren und das zeitliche Verhalten von Stromstärke und Spannung zu verstehen. Gleichzeitig wird eine Möglichkeit geboten, den Aufladevorgang mithilfe von Differenzengleichungen zu modellieren. Das eingeführte Verfahren ist im Prinzip auf eine Reihe anderer Vorgänge übertragbar. |  |
| # Voraussetzungen: Die Schülerinnen und Schüler … - haben Auf- und Entladevorgänge z.B. durch Schülerexperimente oder Demoexperimente untersucht und kennen die entsprechenden Versuchsaufbauten - kennen den zeitlichen Verlauf von Spannung und Stromstärke bei Auf- und Entladevorgängen. - kennen das Ohmsche Gesetz und können es anwenden - kennen den Kapazitätsbegriff und können ihn anwenden - haben Zugriff auf eine Tabellenkalkulation und können diese grundsätzlich bedienen. |  |
| # Kompetenzen: Die Schülerinnen und Schüler … - gewinnen ein tieferes Verständnis des Kondensatoraufladung. - erweitern durch die Modellierung ihr mathematisches Repertoire |  |

Untersuchung des Aufladevorgangs mithilfe des Differenzenverfahrens

Der Aufladevorgang eines Kondensators lässt sich mithilfe des sog. „Differenzenverfahrens“ untersuchen. Dazu wird der Aufladevorgang in viele sehr kleine Zeitintervalle zerlegt.

Für jedes Zeitintervall betrachtet man das Verhalten der Stromstärke und die Spannung UC am Kondensator in Abhängigkeit von der Ladung, die der Kondensator zu diesem Zeitpunkt besitzt.

Im Folgenden wird das Vorgehen schrittweise erläutert.

Abbildung 1: Versuchsaufbau Kondensatoraufladung

In dem Moment, in dem der Schalter geöffnet wird, beträgt die Ladung des Kondensators QC=0. Jetzt startet die Zeitmessung; t=0.

Für eine sehr kurzes Zeitintervall Δt wird angenommen, dass die Stromstärke I(t) nahezu konstant ist.    I(t) hängt nur von der Spannung ab, die am Widerstand UR anliegt. In diesem Fall ist das U0:

I0=U0R.

Damit ist die Ladung ΔQ=I0∙Δt auf den Kondensator geflossen.

Folglich besitzt der Kondensator am Ende des Zeitintervalls die Ladung Qt=ΔQ0. Damit liegt eine Spannung von UC=Q(t)C am Kondensator an.

Die Tabelle fasst die Ergebnisse übersichtlich zusammen:

| Zeit | UR | I(t) | ΔQ | Q(t) | UC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | U0 | I0=U0R | ΔQ0=I(t0)∙Δt | Q0=ΔQ0 | UC0=ΔQ0C |

Die Zeit schreitet um Δt voran und man betrachtet jetzt das nächste Zeitintervall.

Am Widerstand liegt nun eine geringere Spannung UR an, da UC einer weiteren Aufladung entgegen wirkt: UR=U0-UC (man beachte den Pfeil!)

Dies bedeutet, dass die Stromstärke I1 kleiner ist als I0. Damit fließt in diesem Zeitintervall auch eine kleinere Ladungsmenge auf den Kondensator. Seine Spannung UC steigt, allerdings etwas weniger stark wie im vorherigen Zeitintervall.

Die Tabelle setzt sich folgendermaßen fort:

| Zeit | UR | I(t) | ΔQ | Q(t) | UC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | U0 | I0=U0R | ΔQ0=I0∙Δt | Q0=ΔQ0 | UC0=Q0C |
| 1∙Δt | UR1=U0-UC0 | I1=UR1R | ΔQ1=I1∙Δt | Q1=Q0+ΔQ1 | UC1=Q1C |

Die so beschriebenen Vorgänge setzen sich in den nächsten Zeitintervallen fort. Da der Kondensator mit zunehmender Ladung eine immer höhere Gegenspannung aufbaut, sinkt die Aufladestromstärke kontinuierlich. D.h. der Aufladevorgang läuft zunehmend langsamer ab.

Die Tabelle fasst den weiteren Prozess zusammen:

| Zeit | UR | I(t) | ΔQ | Q(t) | UC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | U0 | I0=U0R | ΔQ0=I0∙Δt | Q0=ΔQ0 | UC0=Q0C |
| 1∙Δt | UR1=U0-UC0 | I1=UR1R | ΔQ1=I1∙Δt | Q1=Q0+ΔQ1 | UC1=Q1C |
| 2∙Δt | UR2=U0-UC1 | I2=UR2R | ΔQ2=I2∙Δt | Q2=Q1+ΔQ2 | UC2=Q2C |
| 3∙Δt | UR3=U0-UC2 | I3=UR3R | ΔQ3=I3∙Δt | Q3=Q2+ΔQ3 | UC3=Q3C |

Die Pfeile verdeutlichen, wie die zunehmende Ladung des Kondensators auf den Aufladeprozess zurück wirkt.

Setzt man die Tabelle für weitere Zeitintervalle fort, lässt sich der ganze Aufladeprozess durch schrittweise Berechnungen darstellen.

Diese Aufgabe lässt sich relativ einfach mit Hilfe einer Tabellenkalkulation lösen. Officeprogramme (Excel etc.) und z.B. auch Geogebra bieten entsprechende Möglichkeiten. Im Folgenden wird skizziert, wie sich diese Überlegungen mithilfe einer Tabellenkalkulation umsetzen lassen.

Materialien:

Beispiel für Excel und andere Tabellenkalkulationen:

|  | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Startwerte: |  |  |  |  |  |
| 2 | Δt= | 0,05 | s |  |  |  |
| 3 | U(0)= | 10 | V |  |  |  |
| 4 | R= | 10000 | Ohm |  |  |  |
| 5 | C= | 1,00E-03 | Farad |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zeit | U_R | I(t) | ΔQ | Q(t) | U_C |
| 8 | 0 | =$B$3 | =B8/$B$4 | =C8*$B$2 | =D8 | =E8/$B$5 |
| 9 | =A8+$B$2 | =$B$3-F8 | =B9/$B$4 | =C9*$B$2 | =E8+D9 | =E9/$B$5 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

Die Zellen A-F in Zeile 9 werden markiert und nach unten kopiert, bis ein gewünschter Zeitraum erreicht ist. I(t) bzw. die Spannung am Kondensator UC lassen sich grafisch darstellen.

Das Ergebnis kann wie in den Abbildungen oben aussehen.