## Mathematische Beschreibung der Kondensatoraufladung- bzw. -entladung.

Im Schülerexperiment untersucht man den Verlauf z.B. von I(t) und erhält folgenden Graphen:

R0

- Wenn die Zeit th beträgt, fällt die Stromstärke I auf die Hälfte des Ausgangswertes I0.

- Wenn die Zeit 2∙th beträgt, fällt die Stromstärke I auf ein Viertel des Ausgangswertes I0.

- Wenn die Zeit 3∙th beträgt, fällt die Stromstärke I auf ein Achtel des Ausgangswertes I0.

←       th     →←        th      →←        th         →

In einer Tabelle zusammengefasst sieht das so aus:

| Schichtdicke d | Zählrate R | kann man so schreiben | oder auch so |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | I0 | I0 | I0 · 120 |
| 1·th | I0 · 12 | I0 · 12 | I0 · 121 |
| 2·th | I0 · 14 | I0 · 12·12 | I0 · 122 |
| 3·th | I0 · 18 | I0 · 12·12·12 | I0 · 123 |
| 4·th | I0 · 116 | I0 · 12·12·12·12 | I0 · 124 |

Wenn man nun eine Zeit t kennt, für die gilt: t=n· th  (n ist eine beliebige Anzahl von Halbwertzeit), gilt für die Stromstärke I(t):

| n·th |  |  | I0 · 12n |
| --- | --- | --- | --- |

Wie groß die Anzahl n der Halbwertzeiten ist, bestimmt man, indem man t durch th dividiert:

n= tth

Jetzt kann man in der Gleichung:  I0 · 12n das n durch n= tth   ersetzen und erhält für die Stromstärke I zu einer beliebigen Zeit t:

I(t)=I0·12tth    .