Auf- und Entladekurven mit phyphox und dem Multimeter Owon OW18B

- Bluetooth auf dem OW18B aktivieren (Taste mit dem Bluetooth-Symbol für etwa 1 s gedrückt halten, danach sollte das Symbol oben links auf dem Display angezeigt werden).

- phyphox starten, oben rechts auf das „+“ drücken und den folgenden QR-Code scannen (nicht die Option „Neues Experiment für Bluetooth…“ wählen!):

- Im aufklappenden Menu das Gerät BDM auswählen (Bluetooth muss dazu auf dem OW18B aktiviert sein, s. o.).

- Experiment (d. h. das Auslesen der Multimeterdaten) ggf. der Sammlung hinzufügen (kann später problemlos wieder gelöscht werden). Das Experiment (blau gekennzeichnet) kann so später ohne erneutes Scannen des QR-Codes wieder aufgerufen werden.

- Schaltung aufbauen, OW18B entsprechend anschließen, mit der „Range“-Taste (mehrfach drücken) ggf. den erwarteten Messbereich einstellen, z. B. „0.000 V“ und notieren. 
Achtung: phyphox bekommt nur den Zahlenwert übermittelt, aber nicht, ob z. B. die Spannung oder die Stromstärke gemessen wurde.

- Experiment starten, dabei möglichst gleichzeitig bei phyphox die Aufnahme der Messwerte starten („Play“-Taste (Dreieck) drücken).

- Nach dem Stoppen der Aufnahme können die Messwerte über das Drei-Punkte-Symbol oben rechts in verschiedenen Formaten zur weiteren Auswertung exportiert werden.

Beispiel (Idee, Schaltskizze und Foto: Dr. Torsten Klaffs, Ratsgymnasium Peine): Messung der Zeit-Spannung-Kurve beim Aufladevorgang:

Hinweis: Vor der Messung den Kondensator mit einem Kurzschlusskabel entladen.