## Aufgaben zur Abschirmung von Radioaktivität

Aufgabe 1:

Bestimme die Schichtdicke einer Bleischicht, die min. 90% der einfallenden Strahlung abschirmt.    Die Halbwertsdicke für die γ-Strahlung eines Co-60-Strahlers beträgt ca.7mm.

- Lösungsweg: Ausrechnen

R=R0·12dd½     ⇒  RR0=0,1= 12dd½

⇒ log120,1=dd½    ⇒   log12(0,1)· d½=d=23,3mm

- Lösungsweg:

R=R0·12dd½    mit dem GTR plotten (z.B.  y=100·12x7   mit d½=7mm ), wenn y=10 hat man 90% Abschirmung erreicht, der dazugehörige x-Wert (→d) kann abgelesen werden.

- Lösungsweg:

Die Schichtdicke für 90% Abschächung mit der GeoGebra-Simulation https://www.geogebra.org/m/gdts9jhs  finden.

Aufgabe 2:

Untersuche, ob es auch für Eisen sinnvoll ist, eine Halbwertsdicke anzugeben. Nutze dafür die GeoGebra-Simulation:

https://www.geogebra.org/m/b7pknsgn

Wenn es sinnvoll ist, bestimme die Halbwertsdicke von Eisen mit Hilfe dieser Simulation.

Für Eisen ergibt sich bei der Simulation eine Halbwertsdicke von ca. 19mm.

Aufgabe 3:

Welches Material ist zur Abschirmung von Radioaktivität besser geeignet Eisen oder Blei? Begründe deine Antwort.

Der Vergleich der Halbwertsdicken zeigt, dass Blei (d½≈7mm) im Vergleich zu Eisen(d½≈19mm) deutlich besser abschirmt.

Aufgabe 4:

Bleiwesten, die bei Röntgenuntersuchungen getragen werden, haben eine Bleischicht von max. 0,5mm. Beim Schutz vor Röntgenstrahlung leisten diese Westen einen guten Dienst.

Beurteile die Schutzwirkung dieser Westen bei γ-Strahlung.

Mit R=R0·12dd½    erhält man für RR0= 12dd½   =0,95. D.h. es werden nur ca.5% der Strahlung abgeschirmt.

Was kann man über die Schutzwirkung bei anderen Strahlungsarten (α- und β-Strahlung) sagen?

α-Strahlung wird zu 100% abgeschirmt, β-Strahlung wird durch die Bleischicht sehr starkgeschwächt.

Wie viele dieser Westen müsste man übereinander tragen, um die Strahlung auf 50% zu reduzieren.

d½0,5mm=7mm0,5mm=14 d.h. man müsste Bleiwesten übereinander ziehen. Das wird schwer!

Aufgabe 5:

Irgendetwas ist hier anders!

Präparat: Strontium-90; Abschirmung durch Aluminiumplatten

| Schichtdicke d in mm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zählrate in Imp/30s | 8868 | 5338 | 2794 | 1191 | 496 | 152 | 49 |

(die Nullrate beträgt R0=12,530s)

Erstelle mit Hilfe der Messwerte ein Diagramm, das das Abschirmverhalten zeigt.                                 (x-Achse: Schichtdicke, y-Achse: Zählrate).

Vergleiche das Diagramm mit dem der Abschirmung von γ-Strahlung durch Blei.                     Beschreibe wichtige Unterschiede.

Die Zählrate fällt sehr stark ab und erreicht bereits bei einer geringen Schichtdicke von 6mm einen Wert nahe der Nullrate (36/8850≈0,0041 das entspricht einer Abschirmung von ca. 99,6%).               Bei diesem Versuch gibt es keine konstante Halbwertsdicke, wie sich zeichnerisch sehr leicht zeigen lässt.

Finde Gründe warum hier ein anders Abschirmverhalten vorliegt.

Sr-90 emittiert β-Strahlung. β-Strahlung lässt sich im Gegensatz zu γ-Strahlung vollständig abschirmen, wenn die Schichtdicke groß genug ist.