Strahlenschutz – Abstand

Ionisierende Strahlung kann im menschlichen Körper Schäden herbeiführen. Daher sind bestimmte Maßnahmen zum Schutz sinnvoll.

Häufig werden in diesem Zusammenhang die „3 A des Strahlenschutzes“ genannt:

A: Abstand groß wählen!

A: Abschirmung benutzen!

A: Aufenthaltsdauer klein halten!

Es lassen sich noch weitere Maßnahmen finden, die mit dem Buchstaben A beginnen, wie Anzahl der Zerfälle pro Zeitintervall) verringern oder Aufnahme in den Körper vermeiden.

Deine Gruppe beschäftigt sich mit der Rolle des Abstands beim Strahlenschutz und du wirst lernen, in welcher Art und Weise sich die Größe des Abstandes zur Strahlungsquelle auf die gemessene Zählrate auswirkt. Mithilfe des bereitgestellten Materials sollst du folgender Leitfrage nachgehen:

Leitfrage:

- Welche Gesetzmäßigkeiten liegen bei Abstand-Zählrate-Diagrammen vor?

Auftrag:

- Verschaffe dir einen Überblick über die Lernmaterialien

- Bearbeite die Leitfrage

- Führe zur Untersuchung der Zählrate in Abhängigkeit vom Abstand zur radioaktiven Quelle eines der beiden Analogie-Experimente durch.

- Dokumentiere deine Ergebnisse

Für die Erarbeitung stehen dir und deiner Kleingruppe die nächsten vier Schulstunden zur Verfügung. Im Anschluss daran werden die Kleingruppen neu zusammengesetzt, dort sollst du das Ergebnis deiner Kleingruppe mit den Ergebnissen der anderen Kleingruppen vergleichen. Dabei sollt ihr auch ein Handout erstellen, anhand dessen du später einer Mitschülerin oder einem Mitschüler, die oder der sich mit dem Thema Abschirmung hat, das Thema Abstand vorstellen wirst.

Materialangebot:

| M1-Abstand | Lektüre Abstandsgesetz | Impulse 9/10, S. 212ff |
| --- | --- | --- |
| M2-Abstand | Lektüre Strahlenschutz | Infomaterial Leifiphysik |
| M3-Abstand | Messung der Strahlungsintensität eines β-Strahlers in unterschiedlichen Abständen | Video eines Realexperiments und Anleitung |
| M4-Abstand | Messung der Strahlungsintensität einer rundabstrahlenden LED in unterschiedlichen Abständen | Analogieexperiment mit dem Smartphone |
| M5-Abstand | Messung der Strahlungsintensität einer Taschenlampe als Heimexperiment | Analogieexperiment mit dem Smartphone |
| M6-Abstand | Interaktives Experiment zur Veranschaulichung der Strahlungsverteilung | Geogebradatei und Anleitung |