Idee:

Ihr sollt in eurer Gruppe die Wirkung der Knautschzone eines Autos untersuchen.
Dazu sollt ihr ein Experiment durchführen, bei dem ihr die wirkenden Kräfte mithilfe eures Smartphones messt.

Aufgabe:

- Schaut zuerst das folgende Video über die Knautschzone eines Autos.
https://www.youtube.com/watch?v=JuRb6u0QKaU&t=2s

- Schaut das Erklärvideo zur Funktion der App „Phyphox“. Macht euch mit der App auf eurem Smartphone vertraut. Führt dazu das unten beschriebene Experiment 1 durch und tauscht euch über die Beobachtung aus. Erklärt euch gegenseitig, wie man mit dem Smartphone einen Wert für die Kraft beim „Auf den Tisch schlagen“ messen kann.

- Führt das unten beschriebene Experiment 2 durch.

- Begründet mithilfe eines Energiekontomodells, dass bei beiden Versuchen das Auto beim Aufprall etwa die gleiche Geschwindigkeit hat.

- Vergleicht die beiden Diagramme aus „Phyphox“. Erklärt die Bedeutung der Knautschzone für die Insassen eines Autos anhand der beiden Diagramme. Verwendet dazu den Infokasten aus Experiment 1.

- Stellt beide Versuche A und B in einem gemeinsamen s-E-Diagramm dar.

- Beurteilt die Rolle der Knautschzone für die Sicherheit der Insassen in einem Auto. Nutzt dabei Argumente, die sich auf das Diagramm aus Aufgabe f beziehen.

Experiment 1: App „Phyphox“ auf dem Smartphone

Hinweis-Video anschauen

https://youtu.be/XnwEDyXYNOg

| App starten „Beschleunigung ohne g“ auswählen |  |
| --- | --- |
| Auf das mittlere Diagramm „Lineare Beschleunigung y“ klicken Es muss dann ein einzelnes Diagramm zu sehen sein. |  |
|  | Start Löschen |
| Bewege dann das Handy nacheinander in 3 Richtungen: Rauf und Runter Vor und Zurück Links und Rechts. |  |
| Diagramm mit beiden Fingern durch Zoomen vergrößern Den höchsten Wert an der Hochachse ablesen Tipp: man kann den Peak an die Achse ranschieben |  |

Infokasten 
Der Wert auf der Hochachse ist ein Maß für die Kraft, die das Handy registriert. Je größer die Zahl auf der Hochachse ist, desto höher ist die Kraft, die auf das Handy einwirkt.

Experiment 2: Knautschzone und Kraft

Wand

„Knautschzone“ als Papierschleife

Auto

Rampe

Aufbau:

Durchführung:

| Mit „Knautschzone“ | Ohne „Knautschzone“ |
| --- | --- |

Durchführung:

- Baut den Versuch wie in der Abbildung auf.

- Startet wie in Experiment 1 gelernt die App „Phyphox“ und „Beschleunigte Bewegung ohne g“.

- Legt das Smartphone auf den Experimentierwagen und lasst ihn von der Markierung auf der Rampe Richtung „Wand“ losfahren:

Versuch A: mit der „Papierknautschzone“ Richtung Wand

Versuch B: ohne „Papierknautschzone“ Richtung Wand

- Speichert die zwei Diagramme ab (Screenshot oder Foto oder abzeichnen).