Balkonkraftwerk – eine Entscheidung für die Zukunft?

Die vierköpfige Familie Adam möchte ihre Stromkosten reduzieren und plant, ein Balkonkraftwerk zu installieren. Ihr jährlicher Verbrauch beträgt 4.000 kWh und der Preis pro kWh liegt bei ca. 0,30 €. Es stehen vier verschiedene Modelle zur Auswahl. Weitere Informationen zu Balkonkraftwerken findest du im beigefügten Zeitungsartikel.

Aufgabe:

- Lies dir den Zeitungsartikel über Balkonkraftwerke durch.

- Als Entscheidungshilfe will Familie Adam die Informationen übersichtlich darstellen.

Erstelle diese Übersicht, in dem du die folgende Tabelle ausfüllst.

- Auch die Nachbarn (Familie Berger) planen die Anschaffung eines Balkonkraftwerks. Sie nutzen dieselbe Informationsquelle. Familie Adam entscheidet sich folgendermaßen: „Wir wählen Balkonkraftwerk A, weil es das Günstigste ist.“

Familie Berger trifft folgende Entscheidung: „Nach Betrachtung aller Kriterien haben wir entschieden, dass uns zwei Kriterien am wichtigsten sind: Hohe jährliche Ersparnis und Fertigung in Deutschland. Wir wählen deshalb Balkonkraftwerk B.“

Erläutere die Vorgehensweisen der Familien bei der Entscheidung.

Familie Adam: Beschränkung auf ein Kriterium  nur das für die Familie wichtigste Kriterium wird zur Entscheidungsfindung herangezogen.

Familie Berger: Zwei Kriterien gehen in die Entscheidungsfindung ein  durch das Kriterium Herkunft werden zwei Modelle ausgeschlossen  Zur endgültigen Entscheidung wird das zweite Kriterium „jährliche Ersparnis“ herangezogen.

- Werden aus deiner Sicht für die Entscheidung wichtige Aspekte bislang nicht betrachtet?

Ergänze ggf. die Tabelle um weitere Kriterien.

Optionale Schülerlösungen, z. B. Größe/Gewicht/Flexibilität/Farbe der Module, Wechselrichter mit verschiedener Anzahl an Strängen/MPP-Trackern (welche unterschiedliche Ausrichtungen der Module erlauben), Anschlussmöglichkeit für Energiespeichersysteme, …

- Welche Kriterien wären dir besonders wichtig?

Erstelle eine Rangliste der Kriterien aus deiner Sicht und begründe deine Wahl.

Diese Ranglisten können (und sollten) sehr unterschiedlich sein. Sie sollten jedoch alle zuvor genannten Kriterien in ab- oder aufsteigender Reihenfolge beinhalten und zudem jeweils eine Begründung, warum das jeweilige Kriterium für den Schüler wichtig bzw. unwichtig ist.

Ein Beispiel mit absteigender Reihenfolge wäre:

1 Herkunft, weil mir sehr wichtig ist, dass die Module auf kurzem Wege ohne vermeidbare Emissionen transportiert werden

2 jährliche Ersparnis, weil dies auf lange Sicht die ökonomisch den größten Effekt darstellt

3 Lebensdauer, weil mir eine langjährige Nutzung aus ökonomischer Sicht (Vermeidung von Neuanschaffungen) und ökologischer Sicht (Vermeidung unnötigen Mülls) wichtig ist

4 Nachhaltigkeit, weil mir die Vermeidung unnötigen Mülls aus ökologischer Sicht nicht unwichtig ist

5 Anzahl MMP-Tracker, weil ich durch den Einsatz unterschiedlich ausgerichteter Solarmodule die jährliche Ersparnis noch leicht erhöhen kann, dieser Effekt aber vermutlich keine großen Auswirkungen hat

6 Preis, weil langfristig der ökonomische Effekt durch die jährliche Ersparnis und nicht durch den einmaligen Anschaffungspreis bestimmt wird

| Kriterien | Balkonkraftwerk A (2 Module) | Balkonkraftwerk B (3 Module) | Balkonkraftwerk C (4 Module) | Balkonkraftwerk D (2 Module) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Preis (€) | 600 | 800 | 1000 | 650 |
| Jährliche Stromkosten-ersparnis (€) | 175,20 | 219,00 | 262,80 | 175,20 |
| Nachhaltigkeit (Recycling-Anteil) | 50% | 100% | 50% | 100% |
| Lebensdauer (Jahre) | 25 | 25 | 30 | 20 |
| Herkunftsland | China | D | China | D |